LED显示屏规格书

| 编 号 | CI3.91*7.8 |
| --- | --- |
| 类 型 | P3.91*7.8户内透明LED显示屏 |
| 版 本 | 1.0 |
| 技术咨询 | 400 618 8884 |

深圳市联诚发科技股份有限公司

SHENZHEN LCF TECHNOLOGY CO.,LTD.

公司地址：深圳市宝安区宝安大道（固戌）联诚发声光电智慧产业园

联系电话：0755-29173088      资料传真：0755-29173089

企业网址：www.lcf-led.cn      www.lcf-led.com

一、模组技术参数

| 序 号 | 技术项目细则 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 像素规格 | 1R1G1B 三合一 |
| 2 | Smd灯珠规格 | 2020 |
| 3 | 像素间距 | 3.91*7.8mm |
| 4 | 模组像素 | 128x 32 |
| 5 | 模组规格 | 500x250mm |
| 6 | 像素密度 | 16384/m2 |
| 7 | 屏幕亮度 | ≥1000nit, @白屏 |
| 8 | 灰度等级 | 16bit |
| 9 | 扫描驱动方式 | 1/16扫描，恒流驱动 |
| 10 | 刷新频率 | >2880Hz |
| 11 | 可视角度 | X>140度，Y>140度 |
| 12 | 最佳视离 | 4~30m |
| 13 | 亮度调节能力等级 | 256级 |
| 14 | 亮度调节方式 | 自动/手动 |
| 15 | 控制系统传输 | 主机同步映射+主控卡+DVI显卡+光纤传输或RJ45+ DVI/HDMI接口 |
| 16 | 无中继传输距离 | 非屏蔽双绞线传输有效距离100M |
| 17 | 多媒体视频处理器 | 支持各种媒体格式 |
| 18 | 工作电压 | 5V |
| 19 | 最大功率 | 40W |
| 20 | 平均功率 | 17W |
| 21 | 使用寿命 | >100,000小时 |
| 22 | 外壳材质 | PC |
| 23 | 通透率 | 50% |
| 24 | 环境湿度 | RH=40~90% |
| 25 | 正常工作温度 | -10℃~80℃ |
| 26 | PCB结构及层数 | 灯驱合一，6层 |
| 27 | 换帧频率 | 60Hz |
| 28 | 模组信号输入接口 | 2X15pin 自制转接 |

- 箱体规格

| 序号 | 技术项目细则 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体尺寸（长×高×厚） | 1000X500X68mm |
| 2 | 显示分辩率 | 256x64 |
| 3 | 输入电压 | AC110~220V10%, 50~60Hz,单相 |
| 4 | 外壳材质 | 铝箱 |
| 5 | 功率密度 | 最大400W/ m2，平均135W/ m2 与亮度及显示内容有关 |
| 6 | 箱体重量 | 6.3kg |
| 7 | IP等级 | 室外，IP43 |
| 8 | 散热方式 | 自然对流+外壳传导 |
| 9 | 环境温度，湿度 | -20℃~+50℃, RH=40~90% |
| 10 | 安全规范及认证 | CE，UL，CCC，ROHS |